Таблица 1. VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется (служебный) |
| 2 | management | Управление сетевым оборудованием |
| 3 | servers | Серверная ферма (web, file, mail, dns) |
| 4 | nat | Линк в Интернет (провайдер) |
| 5 | q42 | Линк в сеть 42-го квартала (Москва) |
| 6 | sochi | Линк в сеть филиала в г. Сочи |
| 7 | q42-sochi | Прямой линк между 42-м кварталом и Сочи |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры (К) |
| 103 | adm | Администрация (А) |
| 104 | other | Другие пользователи (Д) |
| 201 | q42-main | Основная сеть 42-го квартала |
| 202 | q42-management | Управление 42-го квартала |
| 301 | hostel-main | Общежития в 42-м квартале |
| 401 | sochi-main | Основная сеть филиала в Сочи |
| 402 | sochi-management | Управление филиалом в Сочи |

Таблица 2. IP-адреса

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| Общие сети |  |  |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть организации | – |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз (msk-donskaya-iemashkov-gw-1) | 3 |
| 10.128.0.2 | web-сервер | 3 |
| 10.128.0.3 | file-сервер | 3 |
| 10.128.0.4 | mail-сервер | 3 |
| 10.128.0.5 | dns-сервер | 3 |
| 10.128.0.6–254 | Зарезервировано | 3 |
| 10.128.1.0/24 | Управление сетевым оборудованием | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз (msk-donskaya-iemashkov-gw-1) | 2 |
| 10.128.1.2 | msk-donskaya-iemashkov-sw-1 | 2 |
| 10.128.1.3 | msk-donskaya-iemashkov-sw-2 | 2 |
| 10.128.1.4 | msk-donskaya-iemashkov-sw-3 | 2 |
| 10.128.1.5 | msk-donskaya-iemashkov-sw-4 | 2 |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-iemashkov-sw-1 | 2 |
| 10.128.1.7–254 | Зарезервировано | 2 |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 10.128.3.1 | Шлюз (msk-donskaya-iemashkov-gw-1) | 101 |
| 10.128.3.2–254 | Пул для пользователей | 101 |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 10.128.4.1 | Шлюз (msk-donskaya-iemashkov-gw-1) | 102 |
| 10.128.4.2–254 | Пул для пользователей | 102 |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 10.128.5.1 | Шлюз (msk-donskaya-iemashkov-gw-1) | 103 |
| 10.128.5.2–254 | Пул для пользователей | 103 |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 10.128.6.1 | Шлюз (msk-donskaya-iemashkov-gw-1) | 104 |
| 10.128.6.2–254 | Пул для пользователей | 104 |
| 10.128.6.200 | Администратор (admin) | 104 |
| Сети провайдера и Интернета |  |  |
| 198.51.100.0/28 | Сеть между Донской и провайдером | 4 |
| 198.51.100.1 | provider-gw-1 (fa0/0.4) | 4 |
| 198.51.100.2 | msk-donskaya-iemashkov-gw-1 (fa0/1.4) | 4 |
| 192.0.2.0/24 | Модельный Интернет | – |
| 192.0.2.1 | provider-gw-1 (fa0/1) | – |
| 192.0.2.11 | www.yandex.ru | – |
| 192.0.2.12 | stud.rudn.university | – |
| 192.0.2.13 | esystem.pfur.ru | – |
| 192.0.2.14 | www.rudn.ru | – |
| Линки между площадками |  |  |
| 10.128.255.0/24 | Сеть для линков | – |
| 10.128.255.0/30 | Линк на 42-й квартал | 5 |
| 10.128.255.1 | msk-donskaya-iemashkov-gw-1 (fa0/1.5) | 5 |
| 10.128.255.2 | msk-q42-iemashkov-gw-1 (fa0/1.5) | 5 |
| 10.128.255.4/30 | Линк в Сочи | 6 |
| 10.128.255.5 | msk-donskaya-iemashkov-gw-1 (fa0/1.6) | 6 |
| 10.128.255.6 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (fa0/0.6) | 6 |
| 10.128.255.8/30 | Линк 42-й квартал ↔ Сочи | 7 |
| 10.128.255.9 | msk-q42-iemashkov-gw-1 (fa0/1.7) | 7 |
| 10.128.255.10 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (fa0/0.7) | 7 |
| 42-й квартал (Москва) |  |  |
| 10.129.0.0/24 | Основная сеть 42-го квартала | 201 |
| 10.129.0.1 | msk-q42-iemashkov-gw-1 (fa0/0.201) | 201 |
| 10.129.0.2–254 | Пул для пользователей | 201 |
| 10.129.1.0/24 | Управление 42-го квартала | 202 |
| 10.129.1.1 | msk-q42-iemashkov-gw-1 (fa1/0.202) | 202 |
| 10.129.1.2 | msk-hostel-iemashkov-gw-1 (vlan202) | 202 |
| 10.129.1.3–254 | Зарезервировано | 202 |
| 10.129.128.0/24 | Общежития в 42-м квартале | 301 |
| 10.129.128.1 | msk-hostel-iemashkov-gw-1 (vlan301) | 301 |
| 10.129.128.2–254 | Пул для пользователей | 301 |
| Филиал в Сочи |  |  |
| 10.130.0.0/24 | Основная сеть Сочи | 401 |
| 10.130.0.1 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (fa0/0.401) | 401 |
| 10.130.0.2–254 | Пул для пользователей | 401 |
| 10.130.1.0/24 | Управление Сочи | 402 |
| 10.130.1.1 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (fa0/0.402) | 402 |
| 10.130.1.2–254 | Зарезервировано | 402 |
| Router-ID для OSPF |  |  |
| 10.128.254.1 | msk-donskaya-iemashkov-gw-1 | – |
| 10.128.254.2 | msk-q42-iemashkov-gw-1 | – |
| 10.128.254.3 | msk-hostel-iemashkov-gw-1 | – |
| 10.128.254.4 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 | – |

Таблица 3. Распределение портов

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-iemashkov-gw-1 | f0/0 | msk-donskaya-iemashkov-sw-1 |  | 2,3,101,102,103,104 |
|  | f0/1.4 | provider-gw-1 (VLAN 4) |  | 4 |
|  | f0/1.5 | msk-q42-iemashkov-gw-1 (VLAN 5) |  | 5 |
|  | f0/1.6 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (VLAN 6) |  | 6 |
| provider-gw-1 | f0/0.4 | msk-donskaya-iemashkov-gw-1 |  | 4 |
|  | f0/1 | Интернет (192.0.2.0/24) |  |  |
| msk-q42-iemashkov-gw-1 | f0/0.201 | msk-q42-iemashkov-sw-1 |  | 201 |
|  | f1/0.202 | msk-hostel-iemashkov-gw-1 |  | 202 |
|  | f0/1.5 | provider-gw-1 (линк 42-й) |  | 5 |
|  | f0/1.7 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (прямой) |  | 7 |
| sch-sochi-iemashkov-gw-1 | f0/0.6 | provider-gw-1 (линк Сочи) |  | 6 |
|  | f0/0.401 | sch-sochi-iemashkov-sw-1 |  | 401 |
|  | f0/0.402 | sch-sochi-iemashkov-sw-1 |  | 402 |
|  | f0/0.7 | msk-q42-iemashkov-gw-1 (прямой) |  | 7 |
| msk-hostel-iemashkov-gw-1 (маршрутизирующий коммутатор 3560) | g0/1 | msk-q42-iemashkov-gw-1 |  | 202 |
|  | f0/1 | msk-hostel-iemashkov-sw-1 |  | 202,301 |
|  | vlan202 | SVI управления | 202 |  |
|  | vlan301 | SVI общежитий | 301 |  |
| msk-donskaya-iemashkov-sw-1 (ядро) | f0/24 | msk-donskaya-iemashkov-gw-1 |  | 2,3,101,102,103,104 |
|  | g0/1 | msk-donskaya-iemashkov-sw-2 |  | 2,3 |
|  | g0/2 | msk-donskaya-iemashkov-sw-4 |  | 2,101,102,103,104 |
|  | f0/1 | msk-pavlovskaya-iemashkov-sw-1 |  | 2,101,104 |
| msk-donskaya-iemashkov-sw-2 | g0/1 | msk-donskaya-iemashkov-sw-1 |  | 2,3 |
|  | g0/2 | msk-donskaya-iemashkov-sw-3 |  | 2,3 |
|  | f0/1 | Web-server | 3 |  |
|  | f0/2 | File-server | 3 |  |
| msk-donskaya-iemashkov-sw-3 | g0/1 | msk-donskaya-iemashkov-sw-2 |  | 2,3 |
|  | f0/1 | Mail-server | 3 |  |
|  | f0/2 | Dns-server | 3 |  |
| msk-donskaya-iemashkov-sw-4 | g0/1 | msk-donskaya-iemashkov-sw-1 |  | 2,101,102,103,104 |
|  | f0/1–f0/5 | dk | 101 |  |
|  | f0/6–f0/10 | departments | 102 |  |
|  | f0/11–f0/15 | adm | 103 |  |
|  | f0/16–f0/24 | other | 104 |  |
| msk-pavlovskaya-iemashkov-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-iemashkov-sw-1 |  | 2,101,104 |
|  | f0/1–f0/15 | dk | 101 |  |
|  | f0/20 | other | 104 |  |
| provider-sw-1 | f0/1 | provider-gw-1 |  | 4 |
|  | f0/2 | provider-mc-1 (к Донской) |  | 4 |
|  | f0/3 | q42-mc-1 (к 42-му кварталу) |  | 5 |
|  | f0/4 | sochi-mc-1 (к Сочи) |  | 6 |
|  | vlan5 | SVI для VLAN 5 |  |  |
|  | vlan6 | SVI для VLAN 6 |  |  |
| msk-q42-iemashkov-sw-1 | f0/24 | msk-q42-iemashkov-gw-1 |  | 201 |
|  | f0/1 | ПК (основная сеть) | 201 |  |
| msk-hostel-iemashkov-sw-1 | g0/1 | msk-hostel-iemashkov-gw-1 |  | 202,301 |
|  | f0/1 | ПК (общежитие) | 301 |  |
| sch-sochi-iemashkov-sw-1 | f0/24 | sch-sochi-iemashkov-gw-1 |  | 401,402 |
|  | f0/1 | ПК (основная) | 401 |  |
|  | f0/2 | ПК (управление) | 402 |  |
| internet-sw-1 | f0/1 | www.yandex.ru | 1 |  |
|  | f0/2 | stud.rudn.university | 1 |  |
|  | f0/3 | esystem.pfur.ru | 1 |  |
|  | f0/4 | www.rudn.ru | 1 |  |
|  | f0/5 | internet-mc-1 (линк к провайдеру) |  | 1 |
| Медиаконвертеры (повторители) |  | (подключения по меди/оптике) |  |  |
| provider-mc-1 | медный | provider-sw-1 f0/2 |  |  |
|  | оптический | provider-mc-2 |  |  |
| provider-mc-2 | оптический | provider-mc-1 |  |  |
|  | медный | msk-donskaya-mc-1 |  |  |
| msk-donskaya-mc-1 | медный | msk-donskaya-iemashkov-sw-1 (уточнить порт) |  |  |
|  | оптический | msk-pavlovskaya-mc-1 (или provider-mc-2) |  |  |
| msk-pavlovskaya-mc-1 | медный | msk-pavlovskaya-iemashkov-sw-1 |  |  |
|  | оптический | msk-donskaya-mc-1 |  |  |
| q42-mc-1 | медный | provider-sw-1 f0/3 |  |  |
|  | оптический | q42-mc-2 |  |  |
| q42-mc-2 | оптический | q42-mc-1 |  |  |
|  | медный | msk-q42-iemashkov-gw-1 (линк 5) |  |  |
| sochi-mc-1 | медный | provider-sw-1 f0/4 |  |  |
|  | оптический | sochi-mc-2 |  |  |
| sochi-mc-2 | оптический | sochi-mc-1 |  |  |
|  | медный | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (линк 6) |  |  |
| q42-sochi-mc-1 | медный | msk-q42-iemashkov-gw-1 (линк 7) |  |  |
|  | оптический | q42-sochi-mc-2 |  |  |
| q42-sochi-mc-2 | оптический | q42-sochi-mc-1 |  |  |
|  | медный | sch-sochi-iemashkov-gw-1 (линк 7) |  |  |